Grille d’observation

Installation d’une perfusion intraveineuse primaire en gravité et pompe volumétrique

Matériel : - Accès IV perméable (si déjà installé) - Tige à soluté - Tubulure(s) primaire de calibre approprié (microgouttes, macrogouttes) - Solutions I.V. selon l’ordonnance Ex : (NACL 0.9%, Dextrose 5%, Lactate Ringer) - Étiquettes d’identification (tubulure, soluté) - Tampon d’alcool isopropylique 70% ou chlorhexidine alcoolisée

Méthode de soin :

| Préparation à la procédure de soins |  |
| --- | --- |
| - Appliquer les principes de prévention des infections et de protection de la Personne : - Lavage des mains avant et après la procédure ___________________________ - Mesures de protections individuelles _____________________________________ - Gestion des déchets ________________________________________________________ - Nettoyer la surface de travail si applicable _______________________________ - Assure le maintien d’un environnement propre _________________________ |  |
| - *Vérifier l’ordonnance selon les 8 « Bons » (médicaments, Personne, dose, heure, voie d’administration, documentation, surveillance, bonnes raisons) ____ |  |
| - *Identifier la Personne à l’aide de son bracelet d’identité (double identification) |  |
| - Expliquer la procédure à la Personne _______________________________________________ |  |
| - Obtenir le consentement de la Personne ____________________________________________ |  |
| - Vérifier si la Personne présente une allergie au latex ou diachylon, ainsi que ses autres allergies et antécédents médicaux ___________________________________________ |  |
| - Vérifier les solutions intraveineuses - Le type de solution correspond à l’ordonnance _______________________ - Aspect (limpidité, couleur) ______________________________________________ - Intégrité de l’emballage __________________________________________________ - Date d’expiration _________________________________________________________ - Quantité de solution appropriée ________________________________________ - *Compatibilité avec les autres solutés administrés (le cas échéant) _ |  |
| - Calculer les débits (gtt/15sec) de perfusion des solutions intraveineuses si sous gravité ________________________________________________________________________________ |  |
| - Choisir les bons calibres des tubulures (selon la solution et le débit prescrit) _ |  |
| - Rassemble tout le matériel nécessaire ____________________________________________ |  |
| Procédure de soins |  |
| - Demander à la Personne de s’installer en décubitus dorsal ou en semi-fowler __ |  |
| - Ajuster la surface de travail (si applicable) _________________________________________ |  |
| - Assurer l’intimité de la Personne (si applicable) ___________________________________ |  |
| - Préparer la perfusion primaire en gravité : - Ouvrir l’emballage du sac de solution IV ____________________________________ - Suspendre le sac de solution IV sur une tige à soluté ______________________ - S’assure que le sac de solution soit placé entre 75 et 90 cm de hauteur du site de perfusion, avant l’administration ____________________________________ - Ouvrir l’emballage de la tubulure ____________________________________________ - Placer le presse-tube de 2 à 5 cm sous la chambre compte-gouttes et le fermer _______________________________________________________________________ - Retirer la gaine protectrice du site d’insertion du sac ___________________ - Retirer le capuchon protecteur du perforateur de la tubulure de façon aseptique ___________________________________________________________________ - Insérer la fiche perforante de la tubulure dans le sac de solution IV de façon aseptique _____________________________________________________________ - Comprimer la chambre compte-gouttes et la relâcher pour la remplir jusqu’à la ligne de démarcation ______________________________________________ - Tourner le premier «Y» à l’envers ____________________________________________ - Ouvrir le presse-tube et débuter le vide d’air _______________________________ - Déloger les bulles au fur et à mesure que le liquide coule __________________ - Tourner le 2eme «Y» à l’envers _______________________________________________ - Continuer le vide d’air _________________________________________________________ - Observer la tubulure de la chambre compte-gouttes à l’embout et déloger les bulles d’air présentes le cas échéant ____________________________________ - Fermer le presse tube ________________________________________________________ - Retirer le capuchon protecteur de l’extrémité de la tubulure de façon aseptique _______________________________________________________________________ - Terminer le vide d’air de la tubulure sans perdre de solution _____________ - Fermer le presse tube _________________________________________________________ - Remettre le capuchon de la tubulure de façon aseptique __________________ - Préparer la perfusion primaire sur pompe volumétrique : - Ouvrir l’emballage du sac de solution IV _____________________________________ - Suspendre le sac de solution IV sur une tige à soluté _______________________ - Ouvrir l’emballage de la tubulure ____________________________________________ - S’assurer que le bouchon de la cassette est bien fermé en appuyant dessus __________________________________________________________________________ - Retirer la gaine protectrice du site d’insertion du sac ______________________ - Retirer le capuchon protecteur du perforateur de la tubulure de façon aseptique ______________________________________________________________________ - Insérer la fiche perforante de la tubulure dans le sac de solution IV de façon aseptique _______________________________________________________________ - Comprimer la chambre compte-gouttes et la relâcher pour la remplir jusqu’à la ligne de démarcation ______________________________________________ - Ouvre le bouchon de la cassette _____________________________________ - Déloger les bulles au fur et à mesure que le liquide coule ________________ - Faire le vide d’air de la cassette de la tubulure en la renversant, puis dès qu’une goutte de soluté apparait dans la partie ronde de la cassette, la remet à l’endroit ______________________________________________________________ - Continue le vide d’air _______________________________________________ - Tourner le «Y» à l’envers ______________________________________________________ - Déloger les bulles au fur et à mesure que le liquide coule __________________ - Retire le capuchon protecteur de l’extrémité de la tubulure de façon aseptique - Termine le vide d’air de la tubulure __________________________________________________ - Fermer la cassette ____________________________________________________________________ - Remet le capuchon de la tubulure de façon aseptique _____________________________ - Vérifie la présence de bulles d’air dans la tubulure et les déloge, le cas échéant Pour déloger les bulles d’air, utiliser la méthode de la «guitare» en maintenant la tubulure verticalement, l’embout dirigé vers le haut et non s’acharner à frapper avec vos stylos (cela risque de provoquer plus de bulles). |  |
| - Identifier les sacs de solution IV (rédiger les données sur l’étiquette et la remettre à l’évaluateur - si évaluation en cours) : - Nom de la Personne __________________________________________________________ - Chambre _______________________________________________________________________ - Type de solution IV ___________________________________________________________ - Débit ___________________________________________________________________________ - Date ____________________________________________________________________________ - Heure __________________________________________________________________________ - Initiales ________________________________________________________________________ |  |
| - Identifier les tubulures (rédiger les données sur l’étiquette et la remettre à l’évaluateur - si évaluation en cours) : - Date ________________________________________________________________________ - Heure ______________________________________________________________________ - Initiales ____________________________________________________________________ |  |
| - *Si accès IV déjà installé, effectue les vérifications du site IV : - Perméabilité de la veine (avec du NaCl 0.9% selon le protocole) ______ - Signes d’infiltration ______________________________________________________ - Intégrité du pansement (étanchéité) ____________________________________ - Retrait accidentel du cathéter ___________________________________________ - Présence de sang dans la rallonge du cathéter _________________________ - Signes d’infection: Rougeur, chaleur, sensibilité du site ________________ - Résistance lors de l’injection _____________________________________________ - Douleur et\ou gonflement et\ou sensation de brulure lors de l’injection |  |
| - Désinfecter le bouchon à injections intermittentes (Salin-lock) ______________ |  |
| - Irriguer avec 5 mL de NaCl 0.9% _________________________________________________ |  |
| - Fixer la tubulure primaire à la tubulure à injection intermittente (salin-lock) |  |
| Étapes post-procédure de soins |  |
| - Ramasser tout le matériel ayant servi à la procédure et le jeter à l’endroit approprié ___________________________________________________________________________ |  |
| - Nettoyer la surface de travail _____________________________________________________ |  |
| - Réinstaller la Personne de façon confortable et sécuritaire (lit au plus bas) et placer la cloche d’appel à sa portée __________________________________________________ |  |
| - Noter au dossier : - Date et heure de l’installation _______________________________________ - Type de solution ainsi que le débit de perfusion __________________ - Traitement reçu (nom du médicament, la dose et la voie d’administration) _____________________________________________________ - Effets thérapeutiques et indésirables _______________________________ - Les éléments de surveillances selon le médicament administré ___ - Type et calibre du cathéter ____________________________________________ - Observation du site d’insertion _______________________________________ - Perméabilité de la veine _______________________________________________ - Réaction de la Personne et sa collaboration _____________________________ - Toutes réactions survenant pendant ou après la procédure (ex. : douleur, rougeur, ecchymose, etc.) ___________________________________ - Enseignement fait (PRN) ______________________________________________ - Toute autre intervention réalisée ____________________________________ |  |
| - Rédige ou ajuste les indications dans le PTI, s’il y a lieu ________________________ |  |

Références :

- Lemire, C. & Perreault, V. (2022). Soins infirmiers : méthodes de soins 1 (3e éd.). Montréal : Chenelière Éducation.

- Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-11-12). Administration par pompe à perfusion électronique.  Repéré à Administration par pompe à perfusion électronique | MSI

- Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-10-08). Insertion et retrait d’un CIVP-court. Repéré à Insertion et retrait d'un cathéter intraveineux périphérique court (CIVP-court) | MSI

- Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-10-03). Cadre de référence sur l’asepsie de la peau pour un accès vasculaire, une ponction ou une injection. Repéré àCadre de référence sur l'asepsie de la peau pour un accès vasculaire, une ponction ou une injection | MSI

- Méthodes de soins informatisées (MSI). (2025-10-24). Administration par gravité. Repéré à Administration par gravité | MSI